宁夏金昱元炔烃节能有限公司 40 万吨/年高性能树脂多 联产循环经济项目配套原料堆场工程竣工环境保护

验收监测报告表

（报批本）

建设单位： 宁夏金昱元炔烃节能有限公司

编制单位： 宁夏维尔康环境检测有限公司

宁夏金昱元炔烃节能有限公司 40 万吨/年高性能树脂多联 产循环经济项目配套原料堆场工程竣工环境保护

验收监测报告表

（报批本）

# 宁维验（2022）第 001 号

项目名称： 40 万吨/年高性能树脂多联产循环经济项目 配套原料堆场工程

建设单位： 宁夏金昱元炔烃节能有限公司

宁夏维尔康环境检测有限公司

建设单位法人代表： 茹作云

编制单位法人代表： 王

项目负责人： 方  田

报告编制人： 方  田

项目参与人员： 兰彩军

燕

雷  雄    康小明    苏晓霞    李国霞

建设单位： 宁夏金昱元炔烃节能有限公司

电话： 18195499066

传真： /

邮编： 750400

地址： 宁夏固原市盐化工循环经济扶贫示范 区

编制单位： 宁夏维尔康环境检测有限公司

电话： 0951-5922433

传真： 0951-5922433

邮编： 750002

地址： 银川市兴庆区丽景北街以东银川江宁 国际酒店用品商城 25 号楼 4 层

前 言

固原市盐化工循环经济扶贫示范区是固原市利用岩盐矿、煤炭、石灰 岩等优势资源建设的盐化工循环经济示范园。固原市盐化工循环经济扶贫 示范区的总体产业定位： 以岩盐矿资源开发、煤炭资源开发、石灰岩资源 开发为先导； 以煤炭初级加工、热电联产为基础； 构筑以“氯碱化工”为主 体的产品框架； 以氯碱- 电石乙快-聚氯乙烯树脂-水泥-煤化工产品五大系

列为主导产品的盐化工产业链项目。

本项目“40 万吨/年高性能树脂多联产循环经济项目配套原料堆场工  程”属于“40 万吨/年聚氯乙烯树脂多联产循环经济项目”的配套项目。  2013 年 8 月宁夏金昱元化工集团有限公司委托宁夏石油化工环境科学研  究院（有限公司） 承担宁夏金昱元化工集团有限公司 40 万吨/年聚氯乙烯  树脂多联产循环经济项目的环境影响评价工作。2014 年 12 月 15 日，宁  夏回族自治区环境保护厅以《关于宁夏金昱元化工集团有限公司 40 万吨/    年聚氯乙烯树脂多联产循环经济项目环境影响报告书的批复》（宁环审发  [2014]48 号） 对其进行了审批。2015 年 6 月 25 日，宁夏回族自治区环境  保护厅以“宁环函[2015] 198 号”文同意该项目建设主体由“宁夏金昱元  化工集团有限公司有限公司”变更为“宁夏金昱元广拓能源化工有限公司”。 项目在建设过程中，企业根据市场调研及产品结构优化升级的要求和市场  日益增长的高品质、高性能树脂的需求，对该项目进行优化建设，2016    年 4 月 11 日，宁夏回族自治区环境保护厅以“宁环函[2016]118 号”文同  意该项目项目名称由“40 万吨/年聚氯乙烯树脂多联产循环经济项目”变  更为“40 万吨/年高性能树脂多联产循环经济项目”。

宁夏金昱元广拓能源有限公司 40 万吨/年高性能树脂多联产循环经 济项目分两期建设，一期工程已建设完成。根据其电石子项目生产原辅材 料消耗水平计算，为满足 50 天的生产需求，项目需储存 10.2 万吨兰炭和 24 万吨石灰石。为满足项目建设原料供应和环境保护要求，宁夏金昱元 广拓能源有限公司决定于电石项目东侧厂区原有空地建设“40 万吨/年高 性能树脂多联产循环经济项目配套原料堆场工程” 。本项目占地 135.78 亩（90520m2 ），建设 2 座兰炭堆棚、1 座兰炭堆场、1 座石灰石堆棚、1 座石灰石堆场、1 座事故处理区及绿化带等附属工程。项目建成后可储存 石灰石 109090m3 、兰炭 127500m3 。项目总投资 2500 万元。

2017年 10 月宁夏金昱元广拓能源化工有限公司委托宁夏石油化工环 境科学研究院（有限公司） 承担《宁夏金昱元广拓能源化工有限公司 40 万吨/年高性能树脂多联产循环经济项目配套原料堆场工程》 的环境影响 评价工作。2017 年 11 月 1 日，固原市行政审批服务局以文件《关于 40 万吨/年高性能树脂多联产循环经济项目配套原料堆场工程环境影响报告 表的批复》（固行审（评审） 发[2017]8 号） 对其进行了审批，项目于 2018 年 3 月开工建设。

为便于生产经营管理，宁夏金昱元广拓能源有限公司于2017年6月剥 离电石项目相关资产、负债及业务投资，成立宁夏金昱元炔烃节能有限公 司，作为金昱元广拓的全资子公司，公司分立注册后，由固原市行政审批 服务局审核并颁发营业执照，原有电石产品生产条件、下游深加工配套设 施及产业链生产关系均未发生变化。2018年2月11日，宁夏回族自治区经 济和信息化技术委员会以文件《关于宁夏金昱元炔烃节能有限公司80万吨

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                        第 2  页 共 57 页

/年电石项目符合产业政策的函》 （宁经信函[2018]56号） 确认该变动。经 查阅相关资料，运营期间企业无环境违法行为。

根据中华人民共和国国务院第 682 号令《建设项目环境保护管理条 例》 、原环境保护部国环规环评[2017]4 号文《建设项目竣工环境保护验 收暂行办法》 及附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试 行） 》的规定和有关要求，受宁夏金昱元炔烃节能有限公司的委托，宁夏 维尔康环境检测有限公司承担《宁夏金昱元炔烃节能有限公司 40 万吨/ 年高性能树脂多联产循环经济项目配套原料堆场工程》的竣工环境保护验 收监测。2021 年 12 月 10 日，公司组织专业技术人员对该项目进行了现 场勘察、收集资料并编制验收监测方案，2021 年 12 月 30 日~ 12 月 31 日 就项目环境保护设施及废气、废水、噪声等环境要素开展监测，同时对本 项目“三同时”执行情况及环保设施的建设、管理等方面进行了全面检查， 综合监测、检查结果，经汇总整理统计分析，编制本验收监测报告表。

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                        第 3  页 共 57 页

表

一

| 建设项目名称 | 40 万吨/年高性能树脂多联产循环经济项目配套原料堆场工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 宁夏金昱元炔烃节能有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 固原盐化工循环经济扶贫示范区 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 本项目占地 135.78 亩（90520m2），可储存石灰石 109090m3、兰炭 127500m3。 建设内容包括 2 座兰炭堆棚、1 座兰炭堆场、1 座石灰石堆场、1 座事故处 理区及绿化带等附属工程。 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 本项目占地 135.78 亩（90520m2），可储存石灰石 109090m3、兰炭 127500m3。 建设内容包括 2 座兰炭堆棚、1 座兰炭堆场、1 座石灰石堆场、1 座石灰石 堆棚、1 座事故处理区及绿化带等附属工程。 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017 年 10 月 | 开工建设时间 | 2018 年 3 月 |  |  |
| 调试时间 | 2019 年 3 月 | 验收现场监测时间 | 2021/12/30- 12/31 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 固原市行政审批 服务局 | 环评报告表编制单位 | 宁夏石油化工环境科学研究 院（有限公司） |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 2500 万元 | 环保投资总概算 | 187 万元 | 比例 | 7.48% |
| 实际总概算 | 2500 万元 | 环保实际投资 | 233 万元 | 比例 | 9.32% |
| 验收监测依据 | 1）中华人民共和国国务院第 682 号令《国务院关于修改<建设项目环 境保护管理条例>的决定》 （2017 年 7 月 16 日实施） ； 2）原环境保护部，环办环评函[2017]1235 号文《关于规范建设单位自 主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》 （2017 年 8 月 3 日实施） ； 3）原国家环保部，国环规环评[2017]4 号文《建设项目竣工环境保护验 收暂行办法》 （2017 年 11 月 20 日实施） ； 4） 《中国华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 9 月 1 日 实施） ； |  |  |  |  |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                        第 4  页 共 57 页

|  | 5）生态环境部办公厅，公告 2018 年第 9 号，关于发布《建设项目竣工 环境保护验收技术指南 污染影响类》 的公告（2018 年 5 月 15 日） ； 6）生态环境部，环办环评函[2020]688 号文《关于印发污染影响类建设 项目重大变动清单（试行） 的通知》 ； 7） 《国家危险废物名录》 （2021 年版） ； 8）国令第 736 号《排污许可管理条例》 （2021 年 3 月 1 日） ； 9） 《排污单位自行监测技术指南 总则》 （HJ819-2017）； 10）宁夏回族自治区生态环境厅，宁环发[2021]29 号关于印发《宁夏回 族自治区建设项目竣工自主环境保护验收指南》 的通知； 11）宁夏石油化工环境科学研究院（有限公司） 《40 万吨/年高性能树 脂多联产循环经济项目配套原料堆场工程环境影响报告表》（2017年 10 月）； 12）固原市行政审批服务局文件《关于 40 万吨/年高性能树脂多联产循 环经济项目配套原料堆场工程环境影响报告表的批复》 （固行审（评审） 发 [2017]8 号） （2017 年 11 月 1 日） ； 13）宁夏石油化工环境科学研究院（有限公司） 编制的《宁夏金昱元化 工集团有限公司 40 万吨/年聚氯乙烯树脂多联产循环经济项目环境影响报 告书》 （2014 年 12 月） ； 14）宁夏回族自治区环境保护厅文件《宁夏金昱元化工集团有限公司 40 万吨/年聚氯乙烯树脂多联产循环经济项目环境影响报告书的批复》 （宁 环审发[2014]48 号） （2014 年 12 月 15 日） ； 15）宁夏回族自治区环境保护厅文件，宁环函[2016]118 号《关于同意 变更宁夏金昱元广拓能源有限公司 40 万吨/年聚氯乙烯树脂多联产循环经 济项目有关内容的函》 （2016 年 4 月 11 日） ； 16）宁夏金昱元炔烃节能有限公司委托书； 17）宁夏金昱元炔烃节能有限公司提供的其他资料。 |
| --- | --- |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                        第 5  页 共 57 页

| 验收监测评价标 准、标号、级别、 限值 | （1）废气 根据环评及其批复的要求，本次验收废气执行《大气污染物综合排放标 准》 （GB16297- 1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 监测点位 |  | 污染物 名称 |  | 最高允许 排放浓度 （mg/m3） |  | 最高允许排放速 率（kg/h） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 排气筒 高度 （m） |  | 二级 |
|  | 有组织 废气 | 石灰石上料口布 袋除尘器出口 |  | 颗粒物 |  | 120 |  | 15 |  | 3.5 |
|  |  | 兰炭烘干除尘器 出口 |  | 颗粒物 |  | 120 |  | 18 |  | 4.94 |
|  | 类别 | 监测点位 |  | 污染物 名称 |  | 无组织排放监控浓度限值 （mg/m3） |  |  |  |  |
|  | 无组织 废气 | 厂界监控点 |  | 总悬浮颗粒 物 |  | 1.0 |  |  |  |  |
|  | （2）噪声 根据环评及其批复的要求，本次验收监测厂界噪声执行《工业企业厂界 环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）表 1 中 3 类声环境功能区标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准 |  | 类别 |  | 监测项目 |  | 标准限值 dB （A） |  |  |  |
|  | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008） |  | 3 类 |  | 等效连续 A 声级 |  | 昼间 |  | 65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜间 |  | 55 |  |
|  | （3）固废 一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）中的相关要求； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2019）中的 相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                        第 6  页 共 57 页

表二

2 工程基本概况 2.1 项目名称 宁夏金昱元炔烃节能有限公司 40 万吨/年高性能树脂多联产循环经 济项目配套原料堆场工程 2.2 项目建设性质 新建 2.3 建设地址 本项目位于固原盐化工循环经济扶贫示范区宁夏金昱元炔烃节能有 限公司原有厂区。本项目地理位置见附图 1 ，本项目周边位置见附图 2。 2.4 建设规模 本项目为新建项 目， 占地 135.78 亩（ 90520m2 ），可储存石灰石 109090m3、兰炭 127500m3。建设内容包括 2 座兰炭堆棚、1 座兰炭堆场、 1 座石灰石堆场、1 座石灰石堆棚、1 座事故处理区及绿化带等附属工程。 项目工程组成一览表见表 2- 1 ，见下页。

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                        第 7  页 共 57 页

| 表 2-1 建设项目工程组成一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 类别 | 工程名称 | 环评建设内容 | 实际建设工程情况 | 备注 |
| 主体 工程 | 兰炭堆棚 | 本项目建设 2 座兰炭堆棚，彩钢结构，每座 占地面积为 4896m2 ，共占地 9792m2 ，可堆 放兰炭 38000m3。 | 本项目建设 2 座兰炭堆棚，彩钢结构，一座 占 地 面 积 为 5792m2 ， 一 座 占 地 面 积 为 4000m2 ， 共 占 地 9792m2 ， 可 堆 放 兰 炭 38000m3。 | 同环评 设计一致 同环评 设计一致 同环评 设计一致 |
|  | 兰炭堆场 | 本项 目设置一座露天兰炭堆场 ，面积为 35063m2 ，可堆放兰炭 120000m3 ，堆积高度 为 4m ，静态堆积角 40-45°。 | 本项 目建设一座露天兰炭堆场 ，面积为 35063m2 ，可堆放兰炭 120000m3 ，堆积高度 为 4m 。露天堆场采用苫布覆盖。 |  |
|  | 石灰石堆场 | 本项目设置一座露天石灰石堆场，面积为 27273m2 ，包含一处细颗粒石灰石堆场，总 计可堆放石灰石 120000m3，堆积高度为 4m， 静态堆积角 40-45° 。项目设计石灰石炭堆 存量为 109090m3。 | 本项目建设一座露天石灰石堆场，面积为 16441m2 ，建设一座石灰石堆棚，面积为 10832m2 ，用于细颗粒石灰石堆放，总占地 面 积 为 27273m2 ， 总 计 可 堆 放 石 灰 石 120000m3 ，堆积高度为 4m 。露天堆场采用 苫布覆盖。 |  |
| 辅助 工程 | 事故处理区 | 本项目设置一处事故处理区，占地面积为 3193m2，用于在兰炭发生自燃事故处理时应 急处置场地。 | 本项目设置一处事故处理区，占地面积为 3193m2，用于在兰炭发生自燃事故处理时应 急处置场地。 | 同环评 设计一致 |
| 公用 工程 | 供水 | 主要为堆场装卸时洒水降尘用水（3285m3/a） 和绿化用水（ 5494.2m3/a ）。洒水降尘用水 由堆场旁现有一座循环水泵房供给，循环水 为厂区回用中水； 绿化用水为新鲜水，依托 厂区现有供水管网供给。 | 本项目用水主要为堆场装卸时洒水降尘用 水（3285m3/a）和绿化用水（900m3/a ）。洒 水降尘用水由堆场旁原有一座循环水泵房 供给，循环水为厂区回用中水； 绿化用水为 新鲜水，依托厂区原有供水管网供给。 | 同环评 设计一致 |

| 工程 类别 | 工程名称 |  | 环评建设内容 | 实际建设工程情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用 工程 | 排水 |  | 本项目无生产废水产生，仅为初期雨水和消 防废水。初期雨水收集至新建雨水收集池 （100m3 ），后期雨水经雨水管网排放至园 区雨水管网； 消防废水收集至厂区现有消防 事故水池（ 10000m3 ）后送污水处理厂集中 处置。 | 本项目无生产废水产生，仅为初期雨水和消 防废水。初期雨水收集至新建雨水收集池 （100m3 ），进行沉淀后回用于堆场洒水降 尘，后期雨水经雨水管网排放至园区雨水管 网； 由于厂区原有消防事故水池距离本项目 较远，故在雨水收集池旁新建 1 座 500m3 消 防事故水池，消防废水收集至消防事故水池 后，由车辆拉运至厂区原有污水处理厂集中 处置。 | 在雨水收集池旁 新建 1 座 500m3 消防事故水池 |
|  |  |  |  |  | 同环评 设计一致 |
|  | 供电 |  | 项目供电依托厂区现有供电系统供给。 | 项目供电依托厂区原有供电系统供给。 |  |
| 环保 工程 | 废气 治理 | 上料口粉尘 | 兰炭上料口和石灰石上料口各设置 1 台布袋 除尘器，共 2 台，各自由 1 根高为 15m 的排 气筒排放。 | 石灰石上料口设置集气罩收集粉尘，收集后 的粉尘经布袋除尘器处理后，由 15m 高排气 筒排放。 兰炭上料口粉尘通过集气罩收集后引至兰 炭烘干窑旋风除尘器+布袋除尘器进行处 理，处理后废气由 18m 高排气筒排放。 | 兰 炭 上 料 口粉 尘 引至 兰 炭 烘 干 窑 除 尘 器 处 理 后 由 18m 高 排气筒排放。 同环评 设计一致 同环评 设计一致 |
|  |  | 堆场粉尘 | 兰炭和石灰石露天堆场装卸时进行洒水抑 尘，整个堆场四周设置高为 6m ，长 1650m 密封防风抑尘网减少无组织排放，小颗粒石 灰石露天堆场篷布遮盖。 | 兰炭和石灰石露天堆场装卸时进行洒水抑 尘，整个堆场四周设置高为 6m ，长 1650m 密封防风抑尘网减少无组织排放，露天堆场 进行洒水抑尘，同时采用苫布覆盖。 |  |
|  |  | 兰炭堆棚 粉尘 | 兰炭堆棚顶部设置喷淋装置降尘。 | 兰炭堆棚顶部设置喷淋装置降尘。 |  |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                                                                               第 9  页 共 57  页

| 工程 类别 | 工程名称 |  | 环评建设内容 | 实际建设工程情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保 工程 | 废水 | 初期雨水 | 堆场附近设置初期雨水收集管道和切换阀， 建设1座100m3雨水收集池收集初期雨水，经 沉淀后回用于堆场洒水降尘。 | 堆场附近设置初期雨水收集管道和切换阀， 建设1座100m3雨水收集池收集初期雨水，经 沉淀后回用于堆场洒水降尘。 | 同环评 设计一致 同环评 设计一致 |
|  |  | 消防废水 | 设置消防废水管道和切换阀，消防废水收集 后导入厂区现有消防事故池（ 10000m3 ）， 然后注入厂区现有污水处理厂集中处置。 | 由于厂区原有消防事故水池距离本项目较 远，故在雨水收集池旁新建 1 座 500m3 消防 事故水池，消防废水收集至消防事故水池， 由车辆拉运至厂区原有污水处理厂处置。 |  |
|  | 地下水 |  | 对兰炭堆场、兰炭堆棚、石灰石堆场、事故 处理区等堆场全范围进行防渗处理，防渗面 积共计 90520m2，采用 300mm 厚级配碎石面 层； 在堆场四周设置截水沟。 | 对兰炭堆场、兰炭堆棚、石灰石堆场、石灰 石堆棚、事故处理区等堆场全范围进行防渗 处理，防渗面积共计 90520m2 ，先进行原土 夯实，地基层采用 300mm 厚砂层的方式进 行防渗处理，然后采用混凝土进行浇筑； 堆 场四周设置有截水沟。 |  |
|  |  |  |  |  | 同环评 设计一致 同环评 设计一致 |
|  | 噪声治理设施 |  | 选用低噪声设备，加强维护。 | 选用低噪声设备，采取基础减震，加强维护。 |  |
| 绿化 |  |  | 堆场四周建设面积为 18314m2 绿化带。 | 实际绿化面积 3000m2，企业已经规划进一步 加强厂区及周边绿化。 | 实际绿化面积 3000m2 |
| 变动情况说明： 由于厂区原有消防事故水池距离本项目较远，故在雨水收集池旁新建 1 座 500m3 消防事故水 池供本项目使用，消防废水收集至消防事故水池后，由车辆拉运至厂区原有污水处理厂集中处置。 兰炭上料口未设置布袋除尘器： 兰炭原料通过廊道后续进入兰炭烘干窑进行烘干，兰炭上料口未设置除尘器， |  |  |  |  |  |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                                                                              第 10  页 共 57  页

| 将兰炭上料口粉尘通过集气罩收集后引至 1#兰炭烘干窑旋风除尘器+布 袋除尘器进行处理，处理后废气由 18m 高排气筒排放。 ## 依托可行性分析 1#兰炭烘干废气采用“旋风除尘器+布袋除尘器”处理，布袋除尘器 设计处理风量 80000m³/h，提升阀数量 16 个，布袋数量 1536 条，过滤面 积 2633m2，同时 1#兰炭烘干系统废气排气筒安装 1 套西安聚能仪器有限 公司生产的 TR-9300 型烟气连续监测系统，并于 2020 年 12 月 10 日与固 原市生态环境保护综合执法大队监控中心“重点污染源在线监控系统” 联网。根据企业实际运行情况，原有 1#兰炭烘干除尘器运行负荷约 50% ， 其 50%的运行负荷能够满足 1#兰炭烘干废气处理需求。兰炭原料通过廊 道后续进入兰炭烘干窑进行烘干，本项目将兰炭原料上料口粉尘通过集 气罩收集后引至兰炭烘干窑除尘器进行处理，处理后废气由 18m 高排气 |  |
| --- | --- |
| 筒排放。 兰炭堆棚 |  |
|  | 石灰石堆棚 |

| 露天堆场篷布遮盖 |  |
| --- | --- |
|  | 消防事故池 |
| 截水沟 |  |
| 防风抑尘网 |  |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 12  页 共 57  页

| 石灰石上料口布袋除尘及排气筒 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 兰炭烘干布袋除尘及排气筒 |
| ## 1#兰炭烘干在线站房 |  |  |
|  | 堆场边界喷淋装置 |  |
| 可燃气体的检测装置 |  |  |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 13  页 共 57  页

| ## 2.5 总平面布置 本项目总平面布置分为五个区，分别为兰炭堆棚、兰炭堆场、石灰 石堆场、石灰石堆棚、事故处理区。兰炭堆棚位于堆场北侧； 兰炭堆场 位于兰炭堆棚南侧； 石灰石堆棚位于兰炭堆场南侧，石灰石堆场位于石 灰石堆棚位南侧； 事故处理区位于兰炭堆棚东侧，紧靠堆场进出口，方 便事故处理，主要用于为兰炭自燃事故状态下处理处置提供场所。本项 目兰炭为可燃物，与石灰石分区堆放，并设隔离带将其隔开。 本项目西侧为电石生产装置，与堆场设置密闭物料运输通廊连接， 进料口均设置布袋除尘器收集粉尘，避免物料转移产生粉尘污染大气环 境。堆场远离生活办公区，四周设置防风抑尘网及绿化带增加对无组织 粉尘的吸附，极大地减小堆场粉尘对区域内大气环境及人居环境产生的 不良影响。本项目平面布置详见附图 3。 2.6 主要设备 本项目主要生产设备详见表 2-2。 表 2-2 主要生产设备一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 石灰石原料布袋除尘器 | YL-CCFJ Q=30000m³/h | 1 | 台 |
| 2 | 兰炭烘干布袋除尘器 | PPC96-2x8 Q=80000m³/h | 1 | 台 |
| 注： 以上内容均由企业核实提供。 ### 2.7 主要原辅材料消耗及产品方案 本项目原料堆场一次储存石灰石 109090m3、兰炭 127500m3，可满足 50 天的生产需求 ，则原料堆场年周转量为石灰石 654540m3 、兰炭 |  |  |  |  |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 14  页 共 57  页

| 756000m3。石灰石堆积密度为 2.2t/m3 ，兰炭堆积密度为 0.8t/m3 ，则石灰 石年周转量为 1440000t，兰炭年周转量为 612000t。本项目主要原辅材料 消耗见表 2-3。 表 2-3 原辅材料消耗一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 规格 | 一次堆存量（t） | 年周转量（t） | 堆存方式 |
| 1 | 石灰石 | 粒径 4-7cm | 232800 | 1397000 | 露天遮盖堆放 堆棚堆放 |
| 2 |  | 粒径 1-2cm | 7200 | 43000 |  |
| 合计 |  |  | 240000 | 1440000 | / |
| 3 | 兰炭 | 粒径 2-5cm | 52000 | 312000 | 露天遮盖堆放 堆棚堆放 |
| 4 |  |  | 50000 | 300000 |  |
| 合计 |  |  | 102000 | 612000 | / |
| 2.8 公用工程 2.8.1 供电 本项目用电主要为生产设备、照明等，依托厂区现有供电系统。 2.8.2 给水 本项目用水主要为生产用水及绿化用水。生产用水主要为堆场装卸 时洒水降尘用水，喷淋用水量为 9m3/d（3285m3/a ）。堆场北侧已建成一 座循环水泵房，循环水为“年产 40 万吨高性能树脂多联产循环经济项目” 工艺回用中水。 本项目绿化面积为 3000m2 ，绿化用水量按 0.3m3/m2·a 计算，则本项 目绿化用水量为 900m3/a 。绿化用水由厂区现有新鲜水供水管网提供。 本项目不新增劳动定员，故项目无新增生活用水。 |  |  |  |  |  |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 15  页 共 57  页

2.8.3 排水 本项目洒水降尘用水一部分被物料带走，一部分蒸发损失，项目无 生产废水产生； 绿化用水被土壤吸收和蒸发损失，不产生废水； 项目不 新增劳动定员，无生活污水产生。项目废水仅为初期雨水和消防废水。 ①初期雨水 本项目初期雨水携带堆场中散落粉尘，主要污染物为 SS ，在堆场区 域设置雨水收集管道、切换阀和 1 座 100m3 雨水收集池。初期雨水经收 集后导入雨水收集池进行沉淀后回用于堆场洒水降尘； 后期无污染雨水 进入清净雨水系统排入园区雨水管网。 ②消防废水 本项目在雨水收集池旁建设容积 500m3 事故废水收集池，设置消防 废水收集管道和切换阀，发生火灾事故时，消防废水收集至消防事故水 池，后由车辆拉运至厂区原有污水处理厂集中处置。 2.9 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员均为厂区原有员工调配，不新增劳动定员，全年运 行 300 天，年工作时间为 7200 小时。 2.10 项目变动情况 ## 本项目变更情况见表2-4 ，见下页。

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 16  页 共 57  页

| 表2-4 项目变更情况一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目 | 环评建设内容 | 本项目建设内容 （一期 3#兰炭烘干系统） | 变更原因 | 是否属于 重大变更 |
| 1 | 排水 | 本 项 目后期 雨 水 经雨水管网排放 至园区雨水管网； 消 防 废 水 收 集 至 厂 区 现 有 消 防 事 故水池（10000m3） 后 送 污 水 处 理 厂 集中处置。 | 本项目后期雨水经雨水管网 排放至园区雨水管网； 由于 厂区原有消防事故水池距离 本项目较远，故在雨水收集 池旁新建 1 座 500m3 消防事 故水池，消防废水收集至消 防事故水池后，由车辆拉运 至厂区原有污水处理厂集中 处置。 | 由于厂区原有 消防事故水池 距离本项目较 远，故在雨水 收集池旁新建 1 座 500m3 消 防事故水池。 | 不属于 |
| 2 | 上料口 粉尘 | 兰 炭上料 口和 石 灰 石 上 料 口 各 设 置 1 台布袋 除 尘 器，共 2 台，各自 由 1根高为 15m 的 排气筒排放。 | 石灰石上料口设置集气罩收 集粉尘，收集后的粉尘经布 袋除尘器处理后，由 15m 高 排气筒排放。 兰炭上料口粉尘通过集气罩 收集后引至兰炭烘干窑布袋 除尘器进行处理，处理后废 气由 18m 高排气筒排放。 | 兰炭上料口粉 尘引至兰炭烘 干窑布袋除尘 器 处 理 后 由 18m 高排气筒 排放。 | 不属于 |
| ## 根据生态环境部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动 清单的通知》 （环办[2015]52 号） 及《关于印发污染影响类建设项目重 大变动清单（试行） 的通知》 （环办环评函[2020]688 号） 文件，本项目 建设性质、规模、地点、生产工艺及环境保护措施均未发生重大变动， 未导致不利环境影响显著变化。 |  |  |  |  |  |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 17  页 共 57  页

表三

| 3 建设项目工艺概况 生产工艺流程及产污点见图 3- 1。 |  |
| --- | --- |
| G G | G 电石装置 进料 堆装 粉尘 G 布袋除尘器 除尘灰 密闭廊道 |
| 运输车 卸车 |  |
| 注： G 为大气污染物 |  |
| 图 3-1 工艺流程及产污节点图 （1）工艺流程简述： 本项目为生产原料堆场，储存石灰石 109090m3 （240000t）、兰炭 127500m3（102000t），可满足电石项目 50d 的生产需要。兰炭经运载车 送入堆场，卸车后由装载机按照堆放要求分区堆放，石灰石和兰炭堆场 堆积高度为 4m，部分兰炭堆放至 2 座兰炭堆棚。堆场与电石装置由密闭 物料输送通廊连接，连接处设置有布袋除尘器，分别用来收集堆场进料 过程中石灰石产生的粉尘。 （2）产污环节 废气： 本项目废气主要为堆场在物料卸车堆存、上料及运输过程中 产生的粉尘。 废水： 本项目洒水降尘用水一部分被物料带走，一部分蒸发损失， |  |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 18  页 共 57  页

项目无生产废水产生； 绿化用水被土壤吸收和蒸发损失，不产生废水； 项目不新增劳动定员，无生活污水产生。项目废水仅为初期雨水和消防 废水。 噪声： 本项目噪声主要由运输车辆、装载机、风机等设备产生。 固体废物： 本项目不新增劳动定员，无生活垃圾产生。生产过程中 固废仅为布袋除尘器的收尘灰。

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 19  页 共 57 页

# 表四

4 主要污染源及治理措施 4.1 废气 本项目废气主要为堆场在物料卸车堆存、上料及运输过程中产生的 粉尘。 （1）卸车堆存起尘 本项目部分兰炭和石灰石露天堆放，在物料的堆存过程中会产生一 定量的粉尘，粉尘无组织排放。本项目在堆场四周设置防风抑尘网，露 天堆场同时采取洒水抑尘，采用苫布覆盖等措施。部分兰炭置于兰炭堆 棚封闭储存，顶部设置喷淋装置，小颗粒石灰石物料置于石灰石堆棚封 闭储存，同时大风天气减慢卸料堆装速度，加大洒水力度。 （2）上料粉尘 本项目原料堆场与电石装置由密闭物料输送通廊连接（包括一座兰 炭输送通廊和 1 座石灰石输送通廊） ，在兰炭和石灰石上料口进料过程 中易产生少量的粉尘。石灰石上料通廊进口设置集气罩收集粉尘，收集 后的粉尘经布袋除尘器处理后，由 15m 高排气筒排放。兰炭上料通廊进 口粉尘通过集气罩收集后引至兰炭烘干窑除尘器进行处理，处理后由 18m 高排气筒排放。 （3）运输扬尘 本项目物料的转运采取汽车运输的方式，汽车运输过程中会产生运 输扬尘，运输车辆加盖蓬布遮盖，以减少抛洒并且对运输道路及时清扫、

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 20  页 共 57 页

| 冲洗，以减轻车辆行驶扬尘的产生。 本项目废气产生及治理措施详见表 4- 1。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 4-1 废气产生及治理措施一览表 |  |  |  |  |
| 序号 | 污染源 名称 | 已批复环评 处理措施 | 实际治理措施 | 是否落实 环评及其 批复要求 |
| 1 | 卸车堆存 起尘 | 本项目堆场边界拟建设防 风抑尘网并安装喷淋装 置，部分兰炭置于兰炭堆 棚封闭储存，顶部设置喷 淋装置。 | 本项目堆场四周设置防风抑尘网 并安装喷淋装置，露天堆场同时 采取洒水抑尘，采用苫布覆盖等 措施，部分兰炭置于兰炭堆棚封 闭储存，顶部设置喷淋装置，小 颗粒石灰石物料置于石灰石堆棚 封闭储存，同时大风天气减慢卸 料堆装速度，加大洒水力度。 | 已落实 |
| 2 | 上料粉尘 | 兰炭和石灰石送往电石生 产装置由密闭上料通廊送 料（包括一座兰炭输送通 廊和 1 座石灰石输送通 廊） ，在上料口进料过程 中易产生少量的粉尘，上 料口置集气罩收集粉尘， 收集后的粉尘经除尘效率 为 99%的布袋除尘器处理 后，由 15m 高排气筒排放。 | 兰炭和石灰石送往电石生产装置 由密闭上料通廊送料（包括一座 兰炭输送通廊和 1 座石灰石输送 通廊） ，在上料口进料过程中易 产生少量的粉尘。石灰石上料通 廊进口设置集气罩收集粉尘，收 集后的粉尘经布袋除尘器处理 后，由 15m 高排气筒排放。兰炭 上料口粉尘通过集气罩收集后引 到兰炭烘干窑除尘器进行处理， 处理后由 18m 高排气筒排放。 | 已落实 |
| 3 | 运输扬尘 | 本项目物料的转运采取汽 车运输的方式，汽车运输 过程中会产生运输扬尘， 运输车辆加盖蓬布遮盖， 以减少抛洒并且对运输道 路及时清扫、冲洗，以减 轻车辆行驶扬尘的产生。 | 本项目物料的转运采取汽车运输 的方式，汽车运输过程中会产生 运输扬尘，运输车辆加盖蓬布遮 盖，以减少抛洒并且对运输道路 及时清扫、冲洗，以减轻车辆行 驶扬尘的产生。 | 已落实 |
| 4.2 废水 本项目洒水降尘用水一部分被物料带走，一部分蒸发损失，项目无 生产废水产生； 绿化用水被土壤吸收和蒸发损失，不产生废水； 项目不 新增劳动定员，无生活污水产生。项目废水仅为初期雨水和消防废水。 |  |  |  |  |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 21  页 共 57  页

①初期雨水 本项目初期雨水携带堆场中散落粉尘，主要污染物为 SS，在堆场区 域设置雨水收集管道、切换阀和 1 座 100m3 雨水收集池，初期雨水经管 道导入雨水收集池进行沉淀后回用于堆场洒水降尘； 后期无污染雨水进 入清净雨水系统排入园区雨水管网。 ②消防废水 本项目在雨水收集池旁建设容积 500m3 事故废水收集池，设置消防 废水收集管道和切换阀，发生火灾事故时，消防废水收集至消防事故水 池，后由车辆拉运至厂区原有污水处理厂集中处置。 4.3 噪声 本项目噪声主要来源于运输车辆、装载机、风机等设备运行时产生 的机械噪声，本项目采取以下措施综合降噪： （1）选用低噪声设备； （2）设备采取基础减振措施； （3）加强设备的日常管理和维护， 定期检查维修设备， 使其处于良好 的运转状态。 本项目采取以上措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪 声排放标准》 (GB12348-2008）中 3 类标准的要求。 4.4 固体废物 本项目不新增劳动定员，无生活垃圾产生。生产过程中固废仅为布 袋除尘器的收尘灰。

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 22  页 共 57  页

| 兰炭和石灰石送往电石生产装置上料口进料过程中产生的粉尘，经 布袋除尘器收集后收尘灰为兰炭 21.5t/a，石灰石 22.9t/a，除尘器收集的 粉尘回用于企业电石渣水泥生产线。本项目固废产生及治理措施详见表 4-3。 表 4-3 固废产生及治理措施一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 产生工序 | 类别 | 产生量（t/a） | 排放去向 |
| 除尘器收尘灰 | 兰炭上料口 | 一般固废 | 21.5t/a | 自用于企业电石渣 水泥生产线 |
|  | 石灰石上料口 |  | 22.9t/a |  |
| ## 4.5在线监测装置 宁夏金昱元炔烃节能有限公司在 1#兰炭烘干系统废气排气筒安装 1 套西安聚能仪器有限公司生产的 TR-9300 型烟气连续监测系统，设备于 2020 年 11 月安装，2021 年 1 月安装完成并投入运行，并于 2020 年 12 月 10 日与固原市生态环境保护综合执法大队监控中心“重点污染源在线 监控系统”联网。 ## 2020 年 12 月27 日委托吴忠市科信环境检测有限公司于对该公司 1# 兰炭烘干系统烟气在线自动监测设备进行了比对监测。2021 年 1 月 6 日 验收工作组经过现场检查，认为宁夏金昱元炔烃节能有限公司固定污染 源烟气排放连续监测系统的安装、调试、数据准确性基本符合相关技术 规范，同意通过技术指标验收（验收意见见附件） 。在验收监测期间， 烟气在线自动监测系统运行稳定，各污染物均达标排放。 |  |  |  |  |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 23  页 共 57  页

## 4.6 地下水及土壤环境影响和保护措施 本项目堆场主要堆存兰炭和石灰石，在降雨情况下，料堆将产生渗 滤液而污染土壤和地下水。 本项目堆场全部范围进行防渗硬化，防渗硬化面积为 90520m2 ，先 进行原土夯实，地基层采用 300mm 厚砂层的方式进行防渗处理，然后 采用混凝土进行浇筑。在堆场四周设置截水沟，既防止场外雨水进入堆 场而增加渗滤液产生量，又防止堆场污水溢流至堆场外而污染土壤和地 下水。同时企业建立健全各项应急保障制度，安排人员定期巡检。 4.7 突发环境事件应急预案建立情况 宁夏金昱元炔烃节能有限公司已编制完成《突发环境事件应急预 案》 ，并在固原市生态环境保护局进行备案，备案编号： 640402 -2020 - 008 -L （备案表见附件） ，并制定成立应急组织体系，确定组织机构和指 挥部的主要责任，制定应急处置及相应程序，确定组织机构和指挥部的主 要责任，制定应急处置及相应程序。每年根据演练结果及其他信息对应急 预案进行评审，以确保应急预案的持续适宜性。 ## 4.8 建设总投资及环保投资 本项目总投资为 2500 万元，其中环保投资为 187 万元，占总投资的 7.48% ，实际总投资 2500 万元，其中环保投资为 233 万元，占总投资的 9.32% 。项目环保分项投资详见表 4-4 ，见下页。

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 24  页 共 57  页

| 表 4-4 本项目环保分项投资一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 治理项目 名称 | 环评中环保投资 |  | 实际建设情况 |  |
|  |  | 环保治理措施 | 金额 （万元） | 环保治理措施 | 金额 （万元） |
| 废气 治理 | 上料口 | 兰炭上料口和石灰石上料 口各 设置 1 台布袋 除尘 器，共 2 台，各自由 1 根 高为 15m 的排气筒排放。 | 30 | 石灰石上料口设置 1 台布袋 除尘器， 由 15m 高的排气筒 排放。兰炭上料口粉尘通过集 气罩收集后引到兰炭烘干窑 布袋除尘器， 由 18m 高排气 筒排放。 | 80 |
|  | 兰炭堆棚 | 兰炭堆棚顶部设置喷淋装 置降尘。 | 10 | 兰炭堆棚顶部设置喷淋装置 降尘。 | 10 |
|  | 堆场无组 织粉尘 | 整个堆场四周设置高度为 6m，长度为 1650m 的密闭 防风抑尘网控制堆场无组 织扬尘； 兰炭和石灰石露 天堆场装卸时采用移动洒 水装置降尘，小颗粒石灰 石料堆采用篷布遮盖。 | 20 | 整 个 堆 场 四 周 设 置 高 度 为 6m ，长度为 1650m 的密闭防 风抑尘网控制堆场无组织扬 尘； 兰炭和石灰石露天堆场装 卸时采用移动洒水装置降尘， 小颗粒石灰石堆存在石灰石 堆棚内。 | 20 |
| 废水 治理 | 初期雨水 | 建设初期雨水收集管网、 切换阀和 1 座 100m3 雨水 收集池。 | 2 | 建设初期雨水收集管网、切换 阀和 1 座 100m3 雨水收集池。 | 60 |
|  | 消防废水 | 建设消防废水收集管网和 切换阀。 | 2 | 建设 1 座 500m3 消防事故水 池、收集管道和切换阀。 |  |
| 地下 水 | 堆场 | 对堆场全部范围进行防渗 处 理 ， 防 渗 面 积 共 计 75321m2 ，采用 300mm 厚 级配碎石面层，地基层采 用 300mm 厚砂层的方式 进行防渗处理，周围设置 截水沟。 | 40 | 堆场全部范围进行防渗硬化， 防渗硬化面积为 90520m2，先 进行原土夯实，地基层采用 300mm 厚砂层的方式进行防 渗处理，然后采用混凝土进行 浇筑。在堆场四周设置截水沟 | 40 |
| 噪声 | 运输车辆、 装卸设备 噪声 | 合理布局、堆场围挡、加 强维护等。 | 1 | 合理布局、堆场围挡、加强维 护等。 | 2 |
| 环境风险 |  | 安装可燃气体的检测装置 | 2 | 安装可燃气体的检测装置 | 2 |
| 绿化 |  | 增加面积为 18314m2 绿化 带。 | 80 | 增加面积为 3000m2 绿化带， 企业已经规划进一步加强厂 区及周边绿化。 | 15 |
| 合计 |  | 187 |  | 233 |  |
| 占总投资比例 |  | 7.48% |  | 9.32% |  |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 25  页 共 57  页

注： 1、兰炭上料口粉尘通过集气罩收集后引到兰炭烘干窑除尘器进行处 理，增加管道等设施费用，同时随着除尘器及滤袋的升级换代，故此部 分投资较环评增加； 2 、由于厂区原有消防事故池距离本项目较远，为了方便使用，本项目新 建 1 座 500m3 消防事故水池及配套废水收集管道和切换阀，故此部分投 资较环评增加； 3、将堆场四周原有防风抑尘网全部前移并进行加高，故此部分投资较环 评增加。

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 26  页 共 57  页

# 表五

5 环评结论及其批复要求 5.1 环评主要结论 1.项目概况 本项目位于宁夏金昱元广拓能源有限公司现有电石装置东侧空地内， 占地 135.78 亩（90520m2 ），可储存石灰石 109090m3 、兰炭 127500m3 。 建设内容包括 2 座兰炭堆棚、1 座兰炭堆场、1 座石灰石堆场、1 座事故 处理区及绿化带等附属工程。总投资 2500 万元，其中环保投资 187 万元， 占总投资的 7.48%。 2.产业政策的符合性 根据《产业结构调整目录 2011 年本(2013 年修正》 ，本项目不属于 鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类建设项目，因此项目建设符合国家现 阶段产业政策要求。 3.平面布置可行性分析 本项目总平面布置分为四个区，分别为兰炭堆棚、兰炭堆场、石灰石 堆场、事故处理区。兰炭堆棚位于堆场北侧； 兰炭堆场位于兰炭堆棚南侧； 石灰石堆场位于兰炭堆场南侧，与其设置隔离带分区分期堆存，小颗粒石 灰石较易起尘，故设置于石灰石进料口附近，并长期采用篷布遮盖； 事故 处理区位于兰炭堆棚东侧，紧靠堆场进出口，方便事故处理。 兰炭为可燃物，与石灰石分区堆放，并设隔离带将其隔开，事故处理 区设置于兰炭堆放区，主要用于为兰炭自燃事故状态下处理处置提供场

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 27  页 共 57 页

所，紧靠堆场进出口，方便事故处理和转移。 本项目西侧为电石生产装置，与堆场设置密闭物料运输通廊连接，通 廊设置布袋除尘器，避免物料转移产生粉尘污染大气环境。堆场远离生活 办公区，四周设置绿化带增加对无组织粉尘的吸附，极大地减小堆场粉尘 对区域内大气环境及人居环境产生的不良影响。 因此，本项目平面布置合理。 4.环境质量现状结论 （1）大气环境： 项目所在区域除受西北自然条件限制 PM2.5 和 PM10 略有超标外，SO2、NO2 均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095- 1996） 中的二级标准限值。 （2）水环境： 根据统计数据，清水河（三营镇断面） 水质不满足 IV 类标准，其中五日生化需氧量超标倍数为 0.77 ，化学需氧量 0.23 倍，氨 氮 0.27 倍，超标的原因是由于固原市城镇化建设步伐加快，城市生活污 水、工业污水排放量增加，虽然经污水处理厂处理，但由于得河流泾流量 小，水体纳污能力有限，以致超标。 （3）声环境： 根据现场实测，各监测点昼夜间噪声值均可满足《声 环境质量标准》 （GB3096-2008）3 类标准的要求。 5.施工期期环境影响评价结论 （1）废气 本项目施工期间场地平整，物料运送、装卸，土石方挖掘、堆放产生 的扬尘以及施工机械废气等，会对周围环境空气带来一定的影响，但其作

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 28  页 共 57  页

用的范围及持续的时间均较短，且会随着施工期的结束而终结，因此施工 机械废气对项目区大气环境影响很小。 （2）废水 本项目施工人员生活污水依托厂区现有污水处理系统处理，车辆、建 筑材料等冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排，故对环境影响较小。 （3）噪声 本项目主要为施工作业噪声及运输车辆噪声对区域声环境的影响。施 工作业噪声为各种施工机械如推土机等作业噪声及设备安装、调试产生的 噪声，但其作用的范围及持续的时间均较短，且会随着施工期的结束而终 结，因此施工噪声对区域声环境影响很小。 （4）固体废物 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾，建筑垃圾分类收集后将可回 收的废物综合利用或定期销售，不可回收的垃圾及时清运至政府指定地点 处 置 ， 符 合 《 一 般 工 业 固 体 废 物 贮 存 、 处 置 场 污 染 控 制 标 准 》 (GB18599-2001)中的相关规定。对项目所在区域环境影响较小。 6.运营期环境影响评价结论 （1）大气环境影响分析 本项目废气主要为堆场在装卸和堆放过程中产生的粉尘。 ①卸车堆存起尘 本项目卸车堆存起尘经露天条件无组织排放，堆场四周设置密闭防风 抑尘网，同时设置洒水抑尘设施，小颗粒石灰石堆放于进料口附近，并长

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 29  页 共 57  页

期采用苫布覆盖等措施，大风天气，减缓卸料堆装速度，并加大洒水力度， 堆场无组织粉尘的排放量为 0.28t/a。通过估算模式计算，堆场产生的粉尘 距离最近厂界（40m ）的浓度（0.001457 mg/m3 ）可达到《大气污染物综 合排放标准》 （GB16297- 1996）表 2 中无组织厂界浓度监控限值的要求 （1.0 mg/m3 ）。项目位于工业园区内，周边无环境敏感点，地势开阔， 通风条件较好，对周围环境影响较小。 ②上料粉尘 兰炭和石灰石送往电石生产装置由密闭上料通廊送料（包括一座兰炭 输送通廊和 1 座石灰石输送通廊） ，在每个上料通廊进口设置集气罩收集 粉尘，收集后的粉尘经除尘效率为 99%的布袋除尘器处理后，由 15m 高 排气筒排放 。项目每个上料口粉尘排放浓度为 90mg/m3 ，排放速率为 0.63kg/h 。满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297- 1996）表 2 中的 排放限值。因此，本项目上料粉尘达标排放，加之项目区为工业园区，无 大气环境敏感目标，对周围环境影响较小。 ③运输扬尘 本项目物料的转运采取汽车运输的方式，汽车运输过程中会产生运输 扬尘，本环评要求运输车辆加盖蓬布密闭，不得超载，以减少抛洒； 对运 输道路应及时清扫、冲洗，以减轻车辆行驶扬尘的产生。经过以上措施处 理后，运输扬尘对项目区大气环境影响较小。 （2）地表水环境影响分析 本项目洒水降尘用水一部分被物料带走，一部分蒸发损失，项目无生

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 30  页 共 57  页

产废水产生； 绿化用水被土壤吸收和蒸发损失，不产生废水； 项目不新增 劳动定员，无生活污水产生。项目废水仅为初期雨水和消防废水。 ①初期雨水 本项目初期雨水量为 82.69m3 。在堆场区域设置雨水收集管道、切换 阀和 1 座 100m3 的雨水收集池收集初期雨水，沉淀后回用于堆场洒水抑 尘； 后期无污染雨水通过阀门切换井切换到清净雨水系统排入园区雨水管 网。 ②消防废水 在堆场设置消防废水收集管道和切换阀，发生火灾事故时，收集事故 消防废水送至厂区现有事故废水收集池（总容积 10000m3 ），然后均匀注 入厂区现有污水处理厂集中处置。 本项目初期雨水和消防废水均设置了完善的收集处理系统，经过处理 后达标排放，避免污水未经处理而排入外环境，对项目区地表水环境影响 较小。 （3）地下水环境影响分析 要求堆场全部范围进行硬化，硬化面积为 90520m2（135.78 亩） ，采 用 300mm 厚级配碎石面层，地基层采用 300mm 厚砂层的方式进行防渗 处理。另外，在堆场四周设置截水沟，既防止场外雨水进入堆场而增加渗 滤液产生量，又防止堆场污水溢流至堆场外而污染土壤和地下水。 堆场对全部区域进行硬化处理，并设置截水沟后，对项目区地下水环 境影响较小。

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 31  页 共 57  页

（4）噪声环境影响分析 本项目主要噪声源为煤炭装卸机和运输车辆的机械噪声，噪声源强在 72-90dB （A）。项目拟通过选用低噪声设备以及合理布局等措施以减轻 噪声的影响。装载机在工作时，噪声经料堆、防风抑尘网、绿化带阻隔和 距离衰减后 ，厂界噪声满足《 工业企业厂界环境噪声排放标准 》 （GB12348-2008）中的 3 类标准的要求，并且项目处于工业园区内，厂 区周围空旷，200m 范围内没有敏感目标，对周围环境影响较小。 （5）固体废物 本项目不新增劳动定员，无生活垃圾产生。生产过程中无固体废物产 生。 （6）环境风险分析 本项目堆场全部区域进行硬化处置，并安装可燃气体监测装置，对露 天堆场设置洒水、喷水设施，其周围种植树木，形成隔尘绿化带，加强现 场管理和巡查，制定应急预案，严格执行环境风险相关防范措施后本项目 环境风险属于可接受水平。 7.总结论 本项目符合国家相关产业政策，总图布置合理，污染物排放控制在较 低水平，环境风险在可接受程度内，在严格落实“三同时”以及各项污染防 治对策，确保环保设施正常运行，对污染物进行有效合理的治理前提下， 从环境保护角度分析，本项目在该区域的建设是可行的。 8.建议

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 32  页 共 57  页

（1）加强员工的教育，提高员工的环保意识； （2）加强现场巡检，防止兰炭自燃事故的发生； （3）认真贯彻落实建设项目“三同时”制度，将各项环保治理措施落实 到位，保证各个治理设备的正常运转，确保各项污染物的达标排放。 5.2 环评批复要求 2017 年 11 月 01 日固原市行政审批服务局以固行审（评审）发[2017]8 号文对该项目环境影响报告表作出审批，审批意见如下： 一、40 万吨/年高性能树脂多联产循环经济项目配套原料堆场位于固 原盐化工循环经济扶贫示范区，本项目占地 13578 亩 90520m2 ），建设内 容包括 2 座兰炭堆棚、1 座兰炭堆场、座石灰石堆场、1 座事故处理区及 绿化带等附属工程，建成后可储存石灰石 109090m3 、兰炭 127500m3 。项 目总投资 2500 万元其中环保投资 187 万元。 二、本项目属于“40 万吨/年聚氯乙烯树脂多联产循环经济项目”的 配套项目，项目以《关于宁夏金昱元化工集团有限公司 40 万吨/年聚氯乙 烯树脂多联产循环经济项目环境影响评价报告书的批复》为依据（宁环审 发〔2014〕48 号） 。因此须认真落实本项目《报告表》 中提出的各项防 治污染的对策、建议和本批复要求，严格执行建设项目环境保护设施与主 体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，确 保各项污染物达标排放。 三、大气污染防治： 施工期施工作业应符合技术操作规程，落实扬尘 污 染 防 治 措 施 ， 各 项 指 标 均 达 到 《 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 》

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 33  页 共 57  页

（GB16297- 1996）二级标准限值要求。水污染防治： 施工期砂浆搅拌机 等机械设备产生的清洗废水，全部收集至沉淀池回用于场地洒水降尘，不 外排。噪声污染防治： 施工期降低声源强度，尽量选择低噪声机械。固体 废物： 施工过程中产生的建筑垃圾及时清运至管理部门指定的地方统一处 置。 四、强化对项目运营的环境管理 1 、防风抑尘网应前移，并增加高度（不低于 6 米） ，确保原料全部 实施场内堆放，减少对外部环境污染。 2 、严格控制散料堆放高度（不高于 4 米） ，石灰石及兰炭露天堆场 设置移动式洒水、喷水抑尘设施，减少运输、卸料、堆放及上料过程的扬 尘污染；运输车辆加盖篷布密闭，以减少抛洒大风天气减缓卸料堆装速度。 项 目厂 界 粉 尘 等 排 放 浓 度 须 达 到《 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 》 （GB16297-96）无组织排放浓度限制要求。 3 、兰炭罩棚内设置通风、喷淋降尘及消防设施，兰炭堆场、兰炭堆 棚安装一氧化碳和氧气等可燃气体监测装置，严格落实《报告表》 明确的 环境风险防范措施要求，防止本项目可能产生的兰炭自燃事故等引发的环 境风险。 4 、石灰石堆场与兰炭堆场应严格实施隔离措施，同时，粉状及细颗 粒石灰石应设置防尘设施或长期采用苫布覆盖等措施。 5 、完善场内场地硬化及排水设施，保障排水畅通； 堆场全部范围进 行防渗处理，防止堆场污水对土壤和地下水的污染。生活污水、设备冲洗

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 34  页 共 57  页

废水等，经收集后送本项目总污水处理厂集中处理。 6 、设计的绿化设施尽快建设到位，形成防尘绿化带，发挥抑尘净化 作用。 7 、加强场地管理和巡査，抓紧制定环境突发事故应急救援预案，确 保应急事故救援处置到位。 六、本批复仅限《报告表》 确定的建设内容，项目的性质规模、地点、 生产工艺发生重大变动的，应当重新报批环境影响文件。本批复自下达之 日起五年内有效，有效期内项目未开工建设，本批复自动失效。

# 宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 35  页 共 57  页

表六

6 验收监测评价标准 根据固原市行政审批服务局文件，固行审（评审） 发[2017]8 号《关 于 40 万吨/年高性能树脂多联产循环经济项目配套原料堆场工程环境影 响报告表的批复》及国家现行的标准和技术规范的要求，本次竣工环境保 护验收执行如下标准。 6.1 废气执行标准 本项目废气主要为堆场在物料卸车堆存、上料及运输过程中产生的粉 尘。 本项目原料堆场与电石装置由密闭物料输送通廊连接（包括一座兰炭 输送通廊和 1 座石灰石输送通廊） ，在兰炭和石灰石上料口进料过程中易 产生少量的粉尘。石灰石上料通廊进口设置集气罩收集粉尘，收集后的粉 尘经布袋除尘器处理，废气经处理后满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297- 1996）表 2 二级排放限值要求通过 15m 高排气筒排放。兰炭 上料通廊进口粉尘通过集气罩收集后引至兰炭烘干窑除尘器进行处理，废 气经处理后满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297- 1996）表 2 二 级排放限值要求通过 18m 高排气筒排放。卸车堆存起尘及运输过程中产 生的粉尘无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996） 表 2 无组织浓度监控限值要求。 废气执行标准详见表 6- 1 ，见下页。

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 36  页 共 57  页

| 表 6 1 废气执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 监测点位 | 污染物 名称 |  | 最高允许排放 浓度（mg/m3） |  | 最高允许排放速率 （kg/h） |  |  | 执行标准 |  |
|  |  |  |  |  |  | 排气筒 高度 （m） | 二级 |  |  |  |
| 有组织 废气 | 石灰石上料布 袋除尘器出口 | 颗粒物 |  | 120 |  | 15 | 3.5 |  | 《大气污染物综 合排放标准》（GB 16297- 1996）表 2 中二级标准 |  |
|  | 兰炭烘干除尘 器出口 | 颗粒物 |  | 120 |  | 18 | 4.94 |  |  |  |
| 类别 | 监测点位 | 污染物 名称 |  | 无组织排放监 控浓度限值 （mg/m3） |  | 执行标准 |  |  |  |  |
| 无组织 废气 | 参照点（1〇） ； 监控点（2〇、 3〇、4〇） | 总悬浮颗 粒物 |  | 1.0 |  | 《大气污染物综合排放标准》 (GB1629 7- 1996)表 2 无组织浓度排放限值 |  |  |  |  |
| 6.2 噪声执行标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 中 3 类标准限值，详见表 6-2。 表 6-2 厂界噪声执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  |  | 类别 |  | 监测项目 |  |  | 标准限值 dB （A） |  |  |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） |  |  | 3 类 |  | 等效连续 A 声级 |  |  | 昼间 |  | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 |  | 55 |
| 6.3 固废执行标准 一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标 准》 （GB18599-2020）中的相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 37  页 共 57  页

# 表七

| 7 监测分析方法与质量保证 7.1 监测分析方法及检测仪器 7.1.1 废气 废气采样严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采 样方法》 （GB/T16157- 1996）及其修改单、《固定污染源废气 低浓度颗 粒物的测定 重量法》 （HJ 836-2017）、 《固定源废气监测技术规范》 （HJ/T397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试 行） 》 （ HJ/T 373-2007）及《大气污染物无组织排放监测技术导则》 （HJ/T55-2000）中的相关规定，具体废气监测分析方法及仪器设备见表 7- 1 ，仪器设备检定情况见表 7-2。 表 7-1 废气监测分析方法及仪器设备一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 监测 项目 | 分析方法及依据 | 方法检出限 （mg/m3） | 采样仪器 名称及型号 | 分析仪器 名称及型号 |
| 有组织 废气 | 颗粒物 | 《固定污染源废气低浓 度颗粒物的测定 重量 法》 （HJ 836-2017） | 1.0 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 ZR-3260D 型 | 电子天平 AUW120D 型； 电热鼓风 恒温干燥箱 101- 1 型 |
|  | 颗粒物 | 《固定污染源排气中颗 粒物测定与气态污染物 采样方法 重量法》（GB/T 16157- 1996）及其修改单 | / | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 ZR-3260D 型 ； 自动烟尘烟气综 合测试仪 ZR-3260 型 | 电子天平 FA1204B 电热鼓风恒 温干燥箱 101- 1 型 |
| 无组织 废气 | 总悬浮颗 粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒 物的测定 重量法》 （GB/T15432- 1995） 及修改单 | 0.001 | 环境空气颗粒物 综合采样器 ZR-3922（TSP）； 综合大气采样器 HY- 1201-D3 | 电子天平 FA1204B 型 |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 38  页 共 57  页

| 表 7-2 仪器设备检定情况一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称及型号 | 仪器设备编号 | 仪器设备检定/ 校准有效期 | 检定/校准机构 |
| 1 | 电子天平 FA1204B | NXWEKYQ-21 | 2022/01/04 | 宁夏计量质量检验 检测研究院 上海捷祥测控技术 有限公司 青岛长远检测技术 有限公司 |
| 2 | 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922 （TSP） | NXWEKYQ-67 NXWEKYQ-68 | 2022/01/04 |  |
| 3 | 综合大气采样器 HY- 1201-D3 | NXWEKYQ-97 NXWEKYQ-98 | 2022/11/24 |  |
| 4 | 空盒压力表 DYM3 | NXWEKYQ-95 | 2022/11/24 | 上海捷祥测控技术 有限公司 方圆检测认证有限 公司 |
| 5 | 便携式风速风向仪 PLC- 16025 | NXWEKYQ-96 | 2022/11/24 |  |
| 6 | 电热鼓风恒温 干燥箱 101- 1 型 | NXWEKYQ- 19 | 2022/01/04 | 宁夏计量质量检验 检测研究院 |
| 7 | 低浓度自动烟尘烟气综合测 试仪 ZR-3260D 型 | NXWEKYQ-34 | 2022/01/04 | 上海捷祥测控技术 有限公司 |
| 8 | 自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260 型 | NXWEKYQ-31 | 2022/01/04 | 上海捷祥测控技术 有限公司 |
| ## 7.1.2 噪声 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）规定进 行监测。监测仪器选用杭州爱华电子研究所生产的 AWA5688 型多功能声 级计和 AWA6022A 型声级校准器，噪声监测方法及仪器详见表 7-3 ，噪 声监测仪器设备检定情况见表 7-4。 表 7-3 噪声监测方法及仪器 监测方法; 准确度; 监测分析仪器. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 35- 130dB （A）; 多功能声级计 AWA5688 型. /; 声校准器 AWA6022A 型. |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 39  页 共 57  页

| 表 7-4 噪声监测仪器设备检定情况一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称及型号 | 仪器设备编号 | 检定/校准 有效日期 | 检定/校准机构 |
| 1 | 多功能声级计 AWA5688 型 | NXWEKYQ-74 | 2022/02/06 | 宁夏计量质量检验 检测研究院 |
| 2 | 声级校准器 AWA6022A 型 | NXWEKYQ-84 | 2022/04/07 | 浙江省计量科学 研究院 |
| ## 7.2 质量控制和质量保证 ### 7.2.1 废气 监测过程中的质量保证措施按国家环保总局颁发的《环境监测质量 保证管理规定》 （修订） 的要求进行，实施全过程质量保证。具体质控 要求如下： 1）专人监控工况情况，保证监测过程中工况负荷满足验收监测要 求； 2）按技术规范要求合理布设监测点位，保证了各监测点位布设的科 学性和可比性； 3）检测人员具备相应的检测能力，持证上岗； 4）监测及分析仪器均按照国家有关标准或技术要求，经过计量部门 检定或校准合格并在有效期内； 5）检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准分析方法； 6）采样和分析过程严格按照《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测 定 重量法》 （HJ 836-2017）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污 染物采样方法》 （GB/T16157- 1996）及其修改单、 《固定污染源监测质 量保证与质量控制技术规范（试行） 》 （HJ/T373-2007）、 《固定源废 |  |  |  |  |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 40  页 共 57  页

| 气监测技术规范》 （HJ/T397-2007）及《大气污染物无组织排放监测技 术导则》 （HJ/T55-2000）中的相关要求进行； 7）监测数据严格实行了三级审核制度，经过校对、校核，最后由授 权签字人签发，保证验收监测分析结果的准确性、可靠性。 ### 7.2.2 噪声 1）检测人员具备相应的检测能力，持证上岗； 2）监测仪器设备按照国家有关标准或技术要求，经过计量部门检定 或校准，并在有效期内； 3）噪声测量仪器性能必须符合《电声学声级计第一部分规范》（GB/T 3785. 1-2010）规定，监测前、后均用 AWA6022A 型声校准器对 AWA5688 型多功能声级计进行校准，示值偏差均小于 0.5dB(A）； 4）噪声监测应在无雨雪、无雷电天气，风速为 5m/s 下进行。 噪声监测期间气象参数统计见表 7-5 ，噪声仪校准记录见表 7-6。 表 7-5 噪声监测期间气象参数统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 监测时间 | 气温（℃） | 气压（KPa） | 风速（m/s） | 风向 | 天气状况 |
| 2021/12/30 | 14:37 | -2 | 82.3 | 1.8 | 东南风 | 多云 |
|  | 22:20 | -6 | 82.3 | 2.1 | 东南风 | 多云 |
| 2021/12/31 | 10:55 | -4 | 82.3 | 1.9 | 东南风 | 多云 |
|  | 23:20 | -7 | 82.3 | 2.3 | 东南风 | 多云 |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 41  页 共 57  页

| 表 7-6 噪声仪校准记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量仪器 名称及型号 | 校准仪器 名称及型号 | 校准日期 | 测定值 |  | 评价标准 dB （A） | 是否 合格 |
|  |  |  | 测前 | 测后 |  |  |
| 多功能声级计 AWA5688 型 | 声校准器 AWA6022A 型 | 2021/12/30 昼间 | 93.9 | 93.7 | ≤±0.5 | 合格 合格 合格 合格 |
|  |  | 2021/12/30 夜间 | 93.8 | 93.9 |  |  |
|  |  | 2021/12/31 昼间 | 93.6 | 93.7 |  |  |
|  |  | 2021/12/31 夜间 | 93.8 | 93.7 |  |  |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 42  页 共 57  页

表八

| 8 验收结果及评价 8.1 验收监测期间工况 宁夏维尔康环境检测有限公司于 2021 年 12 月 30~ 12 月 31 日对宁夏 金昱元炔烃节能有限公司 40 万吨/年高性能树脂多联产循环经济项目配 套原料堆场工程进行了环保现场验收监测。验收监测期间，全厂生产正 常、稳定。受疫情影响及市场需求原因，按 50 天堆存用量计算，项目目 前一次堆存量为石灰石 150000t，兰炭 60000t，监测期间的工况负荷记录 见表 8- 1。 表 8-1 监测期间项目运行工况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 物料名称 | 环评设计堆存量 （t/d） | 实际堆存量 （t/d） | 生产负荷（%） |
| 2021/12/30 | 石灰石 | 4800 | 3000 | 62.5 |
|  | 兰炭 | 2040 | 1200 | 58.8 |
| 2021/12/31 | 石灰石 | 4800 | 3000 | 62.5 |
|  | 兰炭 | 2040 | 1200 | 58.8 |
| 8.2 废气监测结果及评价 具体监测项目、点位及频次见表 8-2，无组织废气监测期间气象参数 统计表见表 8-3 ，厂界无组织废气监测结果见表 8-4 ，石灰石上料口废气 监测结果见表 8-5 、8-6 ，兰炭烘干废气监测结果见表 8-7 。由于兰炭烘干 进口监测口不符合监测技术规范要求，且考虑到安全因素，未对兰炭烘 干进口进行监测。 |  |  |  |  |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 43  页 共 57  页

| 表 8-2 废气监测项目、点位频次一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 监测点位 |  |  |  |  | 排气筒参数 |  |  |  |  |  | 监测项目 |  |  |  | 监测频次 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高度（m） |  |  | 内径（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有组织 废气 | 石灰石上料布袋除尘器 进口（ 1◎） |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | 颗粒物 |  |  |  | 3 次/天， 连续 2 天 |  |  |
|  | 石灰石上料布袋除尘器 出口（2◎） |  |  |  |  | 15 |  |  | 0.6 |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 兰炭烘干除尘器 出口（3◎） |  |  |  |  | 18 |  |  | 1.0 |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织 废气 | 参照点（ 1〇） 监控点（2〇、3〇、4〇） |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | 总悬浮颗粒物 |  |  |  | 4 次/天 连续监测两天 |  |  |
| 表 8-3 无组织废气监测期间气象参数统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测日期 |  |  | 监测时间 |  | 气温（℃） |  |  | 气压 （KPa） |  |  | 风速 （m/s） |  |  | 风向 |  |  | 天气状况 |  |
| 2021/12/30 |  |  | 13:40~ 14:40 |  | 2 |  |  | 82.3 |  |  | 1.5 |  |  | 东南风 |  |  | 多云 |  |
|  |  |  | 14:50~ 15:50 |  | 1 |  |  | 82.3 |  |  | 1.8 |  |  | 东南风 |  |  | 多云 |  |
|  |  |  | 16:00~ 17:00 |  | 2 |  |  | 82.3 |  |  | 1.4 |  |  | 东南风 |  |  | 多云 |  |
|  |  |  | 17:10~ 18:10 |  | 4 |  |  | 82.3 |  |  | 1.6 |  |  | 东南风 |  |  | 多云 |  |
| 2021/12/31 |  |  | 09:00~ 10:00 |  | 5 |  |  | 82.3 |  |  | 1.2 |  |  | 东南风 |  |  | 多云 |  |
|  |  |  | 10:10~ 11:10 |  | -3 |  |  | 82.3 |  |  | 1.0 |  |  | 东南风 |  |  | 多云 |  |
|  |  |  | 11:20~ 12:20 |  | - 1 |  |  | 82.3 |  |  | 1.4 |  |  | 东南风 |  |  | 多云 |  |
|  |  |  | 12:30~ 13:30 |  | 0 |  |  | 82.3 |  |  | 1.3 |  |  | 东南风 |  |  | 多云 |  |
| 表 8-4 厂界无组织废气监测结果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测日期 |  | 监测点位 |  | 总悬浮颗粒物（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第一次 |  |  | 第二次 |  | 第三次 | 第四次 |  |  | 最大值 |  | 标准 限值 |  |  | 是否 达标 |
| 2021/12/30 |  | 1○参照点 |  | 0.300 |  |  | 0.333 |  | 0.233 | 0.283 |  |  | 0 333 |  | 1.0 |  |  | 达标 |
|  |  | 2○监控点 |  | 0.250 |  |  | 0.283 |  | 0.300 | 0.333 |  |  | 0 333 |  |  |  |  | 达标 |
|  |  | 3○监控点 |  | 0.217 |  |  | 0.267 |  | 0.317 | 0.300 |  |  | 0 317 |  |  |  |  | 达标 |
|  |  | 4○监控点 |  | 0.350 |  |  | 0.383 |  | 0.283 | 0.350 |  |  | 0 383 |  |  |  |  | 达标 |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 44  页 共 57  页

| 监测日期 |  | 监测点位 |  | 总悬浮颗粒物（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |  | 第四次 |  | 最大值 |  | 标准 限值 |  | 是否 达标 |
| 2021/12/31 |  | 1○参照点 |  | 0.233 | 0.317 |  | 0.267 |  | 0.333 |  | 0.333 |  | 1.0 |  | 达标 |
|  |  | 2○监控点 |  | 0.300 | 0.250 |  | 0.217 |  | 0.283 |  | 0.300 |  |  |  | 达标 |
|  |  | 3○监控点 |  | 0.250 | 0.333 |  | 0.267 |  | 0.283 |  | 0.333 |  |  |  | 达标 |
|  |  | 4○监控点 |  | 0.333 | 0.283 |  | 0.250 |  | 0.300 |  | 0.333 |  |  |  | 达标 |
| 执行标准： 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297- 1996）表 2 新污染源大气污染物排放限 值中无组织排放监控浓度限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果表明： 本项目厂界无组织总悬浮颗粒物最大排放浓度为 0.383mg/m3 ，符合《大气污染物综合排放标准》 （GB16297- 1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值中无组织排放浓度限值要求。 表 8-5 1#兰炭烘干除尘器出口（3◎） 监测结果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测日期 |  |  | 2021/12/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测频次 检测项目 |  |  | 第一次 |  |  | 第二次 |  | 第三次 |  | 最大值 |  | 标准 限值 |  | 是否 达标 |  |
| 标干流量（m3/h） |  |  | 42247 |  |  | 40538 |  | 41309 |  | / |  | / |  | / |  |
| 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） |  | 5.4 |  |  | 6.7 |  | 5.0 |  | 5 7 |  | 120 |  | 达标 |  |
|  | 排放速率 (kg/h） |  | 0.228 |  |  | 0.272 |  | 0.206 |  | 0.235 |  | 4.94 |  | 达标 |  |
| 监测日期 |  |  | 2021/12/31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测频次 检测项目 |  |  | 第一次 |  |  | 第二次 |  | 第三次 |  | 最大值 |  | 标准 限值 |  | 是否 达标 |  |
| 标干流量（m3/h） |  |  | 39707 |  |  | 40336 |  | 39710 |  | / |  | / |  | / |  |
| 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） |  | 6.1 |  |  | 4.6 |  | 5.0 |  | 5 2 |  | 120 |  | 达标 |  |
|  | 排放速率 (kg/h） |  | 0.242 |  |  | 0. 186 |  | 0. 198 |  | 0.209 |  | 4.94 |  | 达标 |  |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 45  页 共 57  页

| 表 8-6 石灰石上料废气监测结果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 监测项目 |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  |  | 第三次 |  | 出口 限值 | 是否 达标 |
|  |  |  |  | 进口（1◎） | 出口（2◎） | 进口（1◎） | 出口（2◎） |  | 进口（1◎） | 出口（2◎） |  |  |
| 2021/12/30 | 标干流量（m3/h） |  |  | 16481 | 24007 | 16502 | 22641 |  | 16827 | 23551 | / | / 达标 达标 / |
|  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） |  | 130 | 16.0 | 126 | 13. 1 |  | 125 | 14.2 | 120 |  |
|  |  | 排放速率（kg/h） |  | 2. 14 | 0.384 | 2.08 | 0.296 |  | 2. 10 | 0.334 | 3.5 |  |
|  |  | 去除效率（%） |  | 82. 1 |  | 85.8 |  |  | 84. 1 |  | / |  |
| 监测日期 | 监测项目 |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  |  | 第三次 |  | 出口 限值 | 是否 达标 |
|  |  |  |  | 进口（ 1◎） | 出口（2◎） | 进口（ 1◎） |  | 出口（2◎） | 进口（ 1◎） | 出口（2◎） |  |  |
| 2021/12/31 | 标干流量（m3/h） |  |  | 15077 | 25644 | 15260 |  | 23458 | 15129 | 23774 | / | / |
|  | 颗粒物 |  | 排放浓度（mg/m3） | 133 | 9.1 | 139 |  | 10.3 | 136 | 10.0 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 2.01 | 0.218 | 2. 12 |  | 0.233 | 2.06 | 0.236 | 3.5 | 达标 |
|  |  |  | 去除效率（%） | 89 2 |  | 89 0 |  |  | 88 5 |  | / | / |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                                                                             第 46  页 共 57 页

| 监测结果表明： 石灰石上料除尘器废气出口颗粒物的最大排放浓度 为 14.4mg/m3，最大排放速率为 0.338kg/h ，1#兰炭烘干除尘器废气出口 颗粒物的最大排放浓度为 5.7mg/m3 ，最大排放速率为 0.235kg/h ，均符 合《大气污染物综合排放标准》 （GB16297- 1996）表 2 中二级标准限 值要求。 8.3 噪声监测结果及评价 厂界噪声监测因子为连续等效 A 声级。 厂界噪声根据地理位置情况及项目主要噪声源的分布情况，沿厂界 外 1m 共布设 4 个监测点（点位见图 8- 1），具体布设情况见表 8-7 ，监 测结果见表 8-8。 表 8-7 厂界噪声监测内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 |  |  | 监测项目 |  | 监测频次 |  |  |
| 厂界东、南、西、北侧共布设 4 个点 （1▲ 、2▲ 、3▲ 、4▲） |  |  | 等效连续 A 声级 |  | 昼间、夜间各 1 次/天，连续 2 天 |  |  |
| 表 8-8 厂界噪声监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量点位 | 编号 | 测量时间 （min） | 监测值 [dB(A）] |  |  |  |  |
|  |  |  | 昼 间 |  |  | 夜 间 |  |
|  |  |  | 2021/12/30 （14:37） | 2021/12/31 （10:55） |  | 2021/12/30 （22:20） | 2021/12/31 （23:20） |
| 厂界东侧 | 1▲ | 1min | 59 | 57 |  | 52 | 51 |
| 厂界南侧 | 2▲ |  | 60 | 58 |  | 49 | 52 |
| 厂界西侧 | 3▲ |  | 58 | 59 |  | 51 | 51 |
| 厂界北侧 | 4▲ |  | 60 | 58 |  | 50 | 52 |
| 监测标准限值 |  |  | 65 |  |  | 55 |  |
| 是否达标 |  |  | 达标 |  |  | 达标 |  |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 47  页 共 57 页

监测结果表明： 厂界噪声监测点的昼间监测值在 57~60dB(A）之间， 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3 类昼间标 准限值要求； 夜间监测值在 49~52dB(A）之间，符合《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3 类标准限值中夜间限值的要求。 现场监测

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 48  页 共 57  页

石灰石原料 上料粉尘 布袋除尘器 “◎”为有组织废气监测点位 2◎ 1◎ 布袋除尘器 “◎”为有组织废气监测点位 旋风除尘器 3◎ 兰炭原料上料 粉尘 N 3○ 4○ 4▲ 1▲ 2○ 3▲ 2▲ 1○ 注： “○”为无组织排放监测点位， “▲”为噪声监测点位 图 8-1 监测点位示意图 排 气 筒. 排 气 筒. 图 8-2 有组织监测点位示意图

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 49  页 共 57  页

| ## 8.4 污染物排放总量 宁夏金昱元炔烃节能有限公司于 2019 年 12 月申领排污许可证，登 记编号： 91640400MA761HCM3L001R（排污许可证见附件） ， 目前正 在进行排污许可证变更。根据验收监测结果，按全年生产 300 天，每天 工作 24 小时，年工作 7200h 计，本项目各污染物排放总量见表 8-9。 表 8-9 污染物排放总量一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 排放口名称 |  | 污染物名称 | 排放浓度 （mg/m3） |  | 排放速率 （kg/h） | 本项目排放 量（t/a） |  | 排污许可排 放总量 （t/a） |
| 废气 | 石灰石上料 |  | 颗粒物 | 14.4 |  | 0.338 | 6.8023 |  | 63.5904 |
|  | 1#兰炭烘干 |  | 颗粒物 | 5.7 |  | 0.235 |  |  |  |
| 总量排放计算公式： 排放总量=排放速率×年运行小时数/1000/平均负荷 颗粒物总量= （0.338+0.235）kg/h×7200h/1000/60.65%=6.8023t/a 8.5 环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》 (HJ 819-2017）的管理要 求，企业正在与第三方环境检测单位确定自行监测方案。运营期监测计 划见表 8- 10。 表 8-10 运营期监测计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  | 监测点位 |  |  | 监测项目 |  |  | 监测频率 |  |
| 有组织废气 |  | 石灰石上料布袋除尘器 |  |  | 颗粒物 |  |  | 1 次/季度 |  |
|  |  | 兰炭烘干除尘器 |  |  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  |  | 1 次/季度 |  |
| 无组织废气 |  | 厂界外 1m |  |  | 总悬浮颗粒物 |  |  | 1 次/季度 |  |
| 厂界噪声 |  | 厂界外 1m |  |  | 等效连续 A 声级 |  |  | 1 次/季度 |  |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 50  页 共 57  页

表九

9 环境管理检查 9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况 该项目在建设前，根据《中华人民共和国环境保护法》 和《建设项目 环境保护管理办法》 的要求进行了环境影响评价，并获得银川经济技术开 发区管委会建设和生态环境局的批文，履行了环境影响审批手续； 工程施 工前进行了初步设计； 环保设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投 产，严格执行“三同时”管理制度。 ## 9.2 环境管理制度及档案情况 公司环境保护档案管理严格，制定了环境保护管理制度，定期对各环 保设施进行检查，设有专人负责日常巡检。制定了完善的事故防范和应急 措施，以确保在突发事件发生时，及时处理处置。为减少可能出现的环境 影响，公司制定了必要的安全规程，对工作人员进行培训。 ## 9.3 对环评批复要求的落实情况 环评批复要求落实情况见表 9- 1 ，见下页。

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 51  页 共 57 页

表 9-1 环评批复要求落实情况表 序号; 环评批复内容; 落实情况. 1; 大气污染防治： 施工期施工作业应符合技 术操作规程，落实扬尘污染防治措施，各 项指标均达到《大气污染物综合排放标准》 （GB16297- 1996）二级标准限值要求。水 污染防治： 施工期砂浆搅拌机等机械设备 产生的清洗废水，全部收集至沉淀池回用 于场地洒水降尘，不外排。噪声污染防治： 施工期降低声源强度，尽量选择低噪声机 械。固体废物： 施工过程中产生的建筑垃 圾及时清运至管理部门指定的地方统一处 置。; 已落实。 大气污染防治： 施工期施工场地设置围墙、 运输车加盖篷布、运输通道及时清扫，减少 扬尘产生。水污染防治： 施工期砂浆搅拌机 等机械设备产生的清洗废水，全部收集至沉 淀池回用于场地洒水降尘，不外排。噪声污 染防治： 合理安排施工时间，施工期降低声 源强度，选择低噪声机械。固体废物： 施工 过程中产生的建筑垃圾及时清运至管理部门 指定的地方统一处置。. 2; 防风抑尘网应前移，并增加高度（不低于 6 米） ，确保原料全部实施场内堆放，减少 对外部环境污染。; 已落实。 防风抑尘网前移，并增加高度（不低于 6 米）， 确保原料全部实施场内堆放，减少对外部环 境污染。. 3; 严格控制散料堆放高度（不高于 4 米） ， 石灰石及兰炭露天堆场设置移动式洒水、 喷水抑尘设施，减少运输、卸料、堆放及 上料过程的扬尘污染； 运输车辆加盖篷布 密闭，以减少抛洒大风天气减缓卸料堆装 速度。项目厂界粉尘等排放浓度须达到《大 气污染物综合排放标准》 （GB16297-96） 无组织排放浓度限制要求。; 已落实。严格控制散料堆放高度（不高于 4 米） ，石灰石及兰炭露天堆场设置移动式洒 水、喷水抑尘设施，减少运输、卸料、堆放 及上料过程的扬尘污染； 运输车辆加盖篷布 密闭，以减少抛洒大风天气减缓卸料堆装速 度。经监测，厂界无组织总悬浮颗粒物最大 排放浓度为 0.383mg/m3 ，符合《大气污染物 综合排放标准》 （GB16297- 1996）表 2 新污 染源大气污染物排放限值中无组织排放浓度 限值要求。. 4; 兰炭罩棚内设置通风、喷淋降尘及消防设 施，兰炭堆场兰炭堆棚安装一氧化碳和氧 气等可燃气体监测装置，严格落实《报告 表》 明确的环境风险防范措施要求，防止 本项目可能产生的兰炭自燃事故等引发的 环境风险。; 已落实。兰炭罩棚内设置通风、喷淋降尘及 消防设施，兰炭堆场兰炭堆棚安装一氧化碳 和氧气等可燃气体监测装置，严格落实了《报 告表》 明确的环境风险防范措施要求，防止 本项目可能产生的兰炭自燃事故等引发的环 境风险。. 5; 石灰石堆场与兰炭堆场应严格实施隔离措 施，同时，粉状及细颗粒石灰石应设置防 尘设施或长期采用苫布覆盖等措施。; 已落实。石灰石堆场与兰炭堆场设隔离带， 同时，粉状及细颗粒石灰石堆放在堆棚内或 长期采用苫布覆盖等措施。. 6; 完善场内场地硬化及排水设施，保障排水 畅通； 堆场全部范围进行防渗处理，防止 堆场污水对土壤和地下水的污染。生活污 水、设备冲洗废水等，经收集后送本项目 总污水处理厂集中处理。; 已落实。完善场内场地硬化及排水设施，保 障排水畅通； 堆场全部范围进行防渗处理， 防止堆场污水对土壤和地下水的污染。项目 产生废水由车辆拉运至厂区原有污水处理厂 集中处置。.

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 52  页 共 57  页

| 序号 | 环评批复内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 设计的绿化设施尽快建设到位，形成防尘 绿化带，发挥抑尘净化作用。 | 已落实。堆场四周进行绿化，形成防尘绿化 带，发挥抑尘净化作用。 |
| 8 | 加强场地管理和巡査，抓紧制定环境突发 事故应急救援预案，确保应急事故救援处 置到位。 | 已落实。加强场地管理和巡査，制定了环境 突发事故应急救援预案，应急预案备案编号： 64 0 4 0 2 - 2 0 2 0 - 0 0 8 - L ， 确保应急事故救援 处置到位。 |
| ## 9.4 环境污染事故及投诉调查情况 经调查核实项目在运营期严格按照相关法律法规进行，无环境违法、 环境诉讼、民事纠纷等事件发生。 ## 9.5 排污许可证申领情况 宁夏金昱元炔烃节能有限公司已于2019 年 12 月 22 日完成排污许可证 申领，证书编号为： 91640400MA761HCM3L001R（排污许可证详见附件）。 |  |  |

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 53  页 共 57  页

# 表十

10 结论和建议 10.1 项目基本情况 本项目位于固原盐化工循环经济扶贫示范区宁夏金昱元炔烃节能 有限公司原有厂区，为新建项目， 占地 135.78 亩（90520m2 ），可储存 石灰石 109090m3 、兰炭 127500m3 。建设内容包括 2 座兰炭堆棚、1 座 兰炭堆场、1 座石灰石堆场、1 座石灰石堆棚、1 座事故处理区及绿化带 等附属工程。本项目实际总投资 2500 万元，其中环保投资为 233 万元， 占总投资的 9.32% ，环保投资主要用于营运期废气、废水、噪声和固体 废物的处置及绿化等。 ## 10.2 验收监测结论 10.2.1 废气 本项目废气主要为堆场在物料卸车堆存、上料及运输过程中产生的 粉尘。 （1）卸车堆存起尘 本项目部分兰炭和石灰石露天堆放，在物料的堆存过程中会产生一 定量的粉尘，粉尘无组织排放。本项目在堆场四周设置防风抑尘网，露 天堆场同时采取洒水抑尘，采用苫布覆盖等措施。部分兰炭置于兰炭堆 棚封闭储存，顶部设置喷淋装置，小颗粒石灰石物料置于石灰石堆棚封 闭储存，同时大风天气减慢卸料堆装速度，加大洒水力度。 （3）上料粉尘

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 54  页 共 57  页

本项目原料堆场与电石装置由密闭物料输送通廊连接（包括一座兰 炭输送通廊和 1 座石灰石输送通廊） ，在兰炭和石灰石上料口进料过程 中易产生少量的粉尘。石灰石上料通廊进口设置集气罩收集粉尘，收集 后的粉尘经布袋除尘器处理后，由 15m 高排气筒排放。兰炭上料通廊进 口粉尘通过集气罩收集后引至兰炭烘干窑除尘器进行处理，处理后由 18m 高排气筒排放。 （3）运输扬尘 本项目物料的转运采取汽车运输的方式，汽车运输过程中会产生运 输扬尘，运输车辆加盖蓬布遮盖，以减少抛洒并且对运输道路及时清扫、 冲洗，以减轻车辆行驶扬尘的产生。 经监测： 本项目厂界无组织废气总悬浮颗粒物最大排放浓度为 0.38 3mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》 （GB16297- 1996）表 2 新污 染源大气污染物排放限值中无组织排放浓度限值要求。 本项目石灰石上料布袋除尘器废气出口颗粒物的最大排放浓度为 14.4mg/m3，最大排放速率为 0.338kg/h ，1#兰炭烘干除尘器废气出口颗粒 物的最大排放浓度为 5.7mg/m3，最大排放速率为 0.235kg/h，均符合《大 气污染物综合排放标准》 （GB16297- 1996）表 2 中二级标准排放限值要 求。 10.2.2 噪声 本项目噪声主要为运输车辆、装载机、风机等设备运行时产生的机 械噪声，通过选用低噪声设备，噪声设备处于厂房内，采取基础减振等

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 55  页 共 57  页

综合措施降噪。 经监测： 厂界噪声监测点的昼间监测值在 57~60dB(A）之间，符合 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3 类昼间标准限 值要求； 夜间监测值在 49~52dB(A）之间，符合《工业企业厂界环境噪 声排放标准》 （GB12348-2008）3 类标准限值中夜间限值的要求。 10.2.3 固体废物 本项目不新增劳动定员，无生活垃圾产生。生产过程中固体废物仅 为布袋除尘器的收尘灰，为一般固废。 兰炭和石灰石送往电石生产装置上料口进料过程中产生的粉尘，经 除尘器收集回用于企业电石渣水泥生产线。 10.3 建议及要求 1 、加强对废气污染防治设施运行、维护的管理，确保环境保护设 施正常、稳定运行，各污染物长期稳定达标排放。 2 、加强现场巡检，防止兰炭自燃事故的发生。 10.4 竣工验收结论 宁夏金昱元炔烃节能有限公司 40 万吨/年高性能树脂多联产循环经 济项目配套原料堆场工程的建设符合国家和地方产业政策及相关规划， 同时履行了环境影响评价审批手续，按照环境影响评价报告表和环评审 批意见的要求进行了环保设施的建设，做到了环境保护设施建设与主体 工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建立了较为完善的环境保护 管理制度，管理机构较为健全，环境保护档案资料较为齐全。验收监测

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 56  页 共 57  页

期间，各项环保设施运行正常，相关外排污染物达标排放，建议通过竣 工环境保护验收。 （以下无正文） 编制： 审核： 签发： 日期： 日期： 日期： 宁夏维尔康环境检测有限公司

宁夏维尔康环境检测有限公司                                                       第 57  页 共 57  页

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章） ：                                 填表人（签字） ：                               项目经办人（签字） ：

| 建设项目 | 项目名称 | 宁夏金昱元炔烃节能有限公司 40 万吨/年高性能树 脂多联产循环经济项目配套原料堆场工程 |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2017-640940-26-03-010343 |  | 建设地点 | 固原盐化工循环经济扶贫示范 区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） | 其他仓储 F5820 |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建 改扩建 技术改造 |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 106. 153876040° 36. 158139293° |  |  |
|  | 设计建设内容及规模 | 本项目位于固原盐化工循环经济扶贫示范区宁夏金 昱元炔烃节能有限公司原有厂区，为新建项目， 占 地 135.78 亩（90520m2），可储存石灰石 109090m3、 兰炭 127500m3 。建设内容包括 2 座兰炭堆棚、1 座 兰炭堆场、1 座石灰石堆场、1 座石灰石堆棚、1 座 事故处理区及绿化带等附属工程 |  |  |  | 实际建设内容及规模 |  |  | 同环评设计一致 |  | 环评单位 | 宁夏中诺友信科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 固原市行政审批服务局 |  |  |  | 审批文号 |  |  | 固行审（评审） 发[2017]8 号 |  | 环评文件类型 | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2018 年 3 月 |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2019 年 3 月 |  | 排污许可证申领时间 | 2019 年 12 月 22 日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 | 916403030984952829001W |  |  |  |
|  | 验收单位 | 宁夏维尔康环境检测有限公司 |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 宁夏维尔康环境检测有限公司 |  | 验收监测时工况 | 60.65% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 2500 |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 187 |  | 所占比例（%） | 7.48 |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 2500 |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 233 |  | 所占比例（%） | 9.32 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 60 | 废气治理 （万元） | 110 | 噪声治理（万元） |  | 5 | 固体废物治理（万元） |  | / | 绿化及生态（万元） | 15 |  | 其他（万元） | 43 |
|  | 新增废水处理 设施能力 | / |  |  |  |  |  | 新增废气 处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 | 2400h |  |  |  |
| 运营单位 |  | / |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | / | 验收时间 | 2021/12/30- 12/31 |  |  |  |

| 染 排 达 与 量 制 污 物 放 标 总 控 | 污染物 | 原有排 放量(1） | 本期工程实际 排放浓度(2） | 本期工程允 许排放浓度 (3） | 本期工程 产生量(4） | 本期工程自 身削减量(5） | 本期工程实 际排放量(6） | 本期工 程核定 排放总 量(7） | 本期工程“以新带 老”削减量(8） | 全厂实际排放总 量(9） | 全厂核定排放 总量(10） | 区域平衡替 代削减量 (11） | 排放增 减量 (12） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物（兰炭） |  | 14.4 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物（石灰石） |  | 5.7 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1 、排放增减量： （+）表示增加， （- ）表示减少。2 、(12）=(6）-(8）-(11）， （9）= (4）-(5）-(8）- (11） + （ 1）。3 、计量单位： 废水排放量——万吨/年； 废气排放量 ——万标立方米/年； 工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度—毫克/升。

附图：

1 、项目地理位置示意图

2 、项目周边位置示意图

3 、本项目平面布置图

附件：

1.   项目委托书；

2.   项目备案告知书；

3.   固原市行政审批服务局文件《关于 40 万吨/年高性能树脂多联产循环经 济项目配套原料堆场工程环境影响报告表的批复》（固行审（评审）发[2017]8 号） ；

4.   宁夏回族自治区环境保护厅文件《宁夏金昱元化工集团有限公司 40 万 吨/年聚氯乙烯树脂多联产循环经济项目环境影响报告书的批复》 （宁环审 发[2014]48 号） ；

5.   宁夏回族自治区环境保护厅文件，宁环函[2016]118 号《关于同意变更 宁夏金昱元广拓能源有限公司 40 万吨/年聚氯乙烯树脂多联产循环经济项 目有关内容的函》 ；

6.   宁夏回族自治区经济和信息化委员会文件，宁经信[2018]56 号《关于宁 夏金昱元炔烃节能有限公司 80 万吨/年电石项目符合产业政策的函》 ；

7.   排污许可证；

8.   突发环境事件应急预案备案表；

9.   宁夏金昱元炔烃节能有限公司污染源自动监控设施联网情况说明；

10. 宁夏金昱元炔烃节能有限公司固定污染源自动监测设备验收意见；

11. 宁夏维尔康环境检测有限公司委托报告（宁维检【2022】第 001 号） ； 12. 项目竣工环境保护验收意见；

13. 项目竣工环境保护验收会议专家签到表；

14. 项目竣工环境保护验收会议参会人员签到表。

本项目

附图 2        项目周边位置示意图